CAN-GO 2

Huawei telecom tápegységek intelligens vezérlése Home Assistant támogatással

Érintőkijelzős CAN vezérlő Huawei R48xx sorozatú tápegységekhez, különösen napelemes akkumulátortöltő rendszerekhez.

1. Mire való a CAN-GO 2?

A CAN-GO 2 intelligens, érintőkijelzős vezérlő Huawei telecom tápegységekhez. A kijelzőn állítható a kimeneti, illetve töltőfeszültség és az áramkorlát, miközben a készülék folyamatosan méri és megjeleníti a feszültséget, az áramot, a teljesítményt és a hőmérsékletet.

Amit a napelemes felhasználók leggyakrabban kérdeznek

- Állítható a töltőfeszültség: igen, közvetlenül a CAN-GO 2 érintőkijelzőjén.

- Látható a töltőáram: igen, valós időben, a mért feszültséggel és teljesítménnyel együtt.

- Működik Home Assistanttal: igen, MQTT-kapcsolaton keresztül a fő mérési és állapotadatok megjeleníthetők.

- Home Assistant szerepe: MQTT-n keresztüli megfigyelés és vezérlés. A töltőfeszültség, az áramlimit és a Soft OFF kapcsoló a HA kezelőfelületéről is állítható.

2. Rendszer áttekintés

CAN-GO 2 Huawei tápegységgel. A kijelző a tápegység beállításait és a mért adatokat mutatja.

3. Fő képernyők

Huawei vezérlőképernyő. Itt állítható a feszültség és az áramkorlát.

Teljesítményképernyő. Nagy méretben látható a pillanatnyi teljesítmény, a kWh és a hőmérséklet.

Wi-Fi / MQTT állapotképernyő. Itt látható a hálózati és MQTT-kapcsolat állapota, valamint a beállító hotspot neve és címe.

4. Kezelés a fő vezérlő képernyőn

- U set: beállított kimeneti feszültség

- I set: beállított áramlimit

- U out: mért kimeneti feszültség

- I out: mért kimeneti áram

- W: pillanatnyi teljesítmény

- Temp: hőmérséklet

Érintőgombok:

U- / U+: feszültség csökkentése / növelése

I- / I+: áramlimit csökkentése / növelése

< jobb felső sarok: visszalépés a főmenübe

P jobb felső sarok: teljesítmény képernyő

5. Teljesítmény képernyő

A P gombbal külön teljesítményoldal nyitható. Itt nagy méretben látható:

pillanatnyi teljesítmény Wattban

felhalmozott energia kWh értékben

hőmérséklet

A Reset gombbal a kWh számláló nullázható.

6. WiFi / MQTT beállítás

A főmenüben választható a WiFi / MQTT opció.

Lépj be a Wi-Fi / MQTT menübe.

A készülék saját hotspotot indít: CAN-GO-Setup

Telefonról csatlakozz ehhez a hálózathoz.

Böngészőben nyisd meg: 192.168.4.1

Add meg a helyi Wi-Fi- és MQTT-adatokat.

Mentsd el a beállításokat.

Megjegyzés: a CAN-GO-Setup beállító hálózat jelenleg jelszó nélkül érhető el. A helyi router Wi-Fi-jelszavát a telefonon megnyitott beállítóoldalon kell megadni.

Az MQTT mezők kitöltése Home Assistant esetén

MQTT host / IP: a Home Assistant helyi IP-címe, például 192.168.0.50.

MQTT port: 1883.

MQTT user: a Mosquitto Broker által elfogadott Home Assistant-felhasználónév.

MQTT password: a fenti felhasználó jelszava.

MQTT topic: can-go-2.

A telefonos CAN-GO Wi-Fi / MQTT beállítóoldal. A Save and connect gomb menti az adatokat és elindítja a kapcsolódást.

A Wi-Fi / MQTT képernyőn látható:

Wi-Fi-kapcsolat állapota

SSID

IP cím

MQTT kapcsolat állapota

MQTT broker címe

MQTT topic

7. Home Assistant használat

A CAN-GO 2 MQTT-n keresztül továbbítja a mért értékeket és az állapotadatokat a Home Assistant felé. Így a töltés mobiltelefonról vagy a HA kezelőfelületéről is áttekinthető és naplózható.

A Home Assistant támogatás már nem csak adatmegjelenítés: MQTT-n keresztül a töltőfeszültség, az áramlimit és a Soft OFF kapcsoló is távolról vezérelhető.

Szükséges hozzá: működő helyi Wi-Fi-hálózat, MQTT broker (például Mosquitto) és a Home Assistant MQTT-integrációja.

A Home Assistantban megjeleníthető a tápegység típusa, a beállított feszültség és áramkorlát, a mért feszültség és áram, a teljesítmény, a hőmérséklet, a Wi-Fi IP-cím és a CAN-állapot.

A Home Assistantban megjelenő CAN-GO érzékelők: mért feszültség, áram, teljesítmény, hőmérséklet, beállított értékek, firmware- és CAN-állapot.

Hasznos tudnivalók értékesítéshez

Első bekapcsolás

A készülék bekapcsolás után a főmenüt mutatja. Huawei használathoz a Huawei gombot kell választani. A beállított értékeket a vezérlő elmenti, ezért újraindítás után az előző beállításokkal folytatja a működést.

Biztonsági megjegyzés

A tápegység nagy áram leadására képes. A bekötést csak áramtalanított állapotban szabad módosítani. Akkumulátor töltésénél mindig legyen megfelelő biztosíték, megfelelő keresztmetszetű vezeték és felügyelet az első próba alatt.

Áramlimit viselkedése

A Huawei tápegység az áramlimit tartásához terhelés alatt csökkentheti a kimeneti feszültséget. Ez normális működés: a cél az, hogy az áram a beállított határ közelében maradjon.

WiFi / MQTT beállítás

A WiFi / MQTT menübe lépve a készülék CAN-GO-Setup nevű beállító hálózatot indít. Telefonról erre csatlakozva a 192.168.4.1 címen adható meg a helyi WiFi és MQTT broker adata. A beállítás elmentés után megmarad.

Gyors hibakeresés

Ha nincs CAN kommunikáció, ellenőrizni kell a CAN-H / CAN-L vezetékeket, a közös GND-t és a transceiver 3,3 V tápját. Ha a kijelző működik, de a tápegység nem reagál, elsőként a CAN bekötést és a táp típusának kiválasztását érdemes ellenőrizni.

Tápegység és csatlakozók

A CAN-GO 2 Huawei R48xx sorozatú tápegységgel használható. A készülék tápellátása USB-C csatlakozón keresztül történik, a CAN kommunikáció pedig az RJ45 csatlakozón keresztül megy ki a tápegység felé.

Huawei tápegység példa

USB-C és RJ45 csatlakozó a CAN-GO 2 házon

RJ45 CAN bekötés

Az RJ45 aljzaton a CAN busz a 4-es és 5-ös lábon érhető el. A csatlakozó számozását mindig az aljzat elölnézete alapján kell ellenőrizni.

| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | CAN H | CAN L | - | - | - |

Végleges bekötés: CAN-GO RJ45 pin 4 = CAN-H, CAN-GO RJ45 pin 5 = CAN-L. A Huawei R4850G2 hátlapi csatlakozóján pin 14 = CANH, pin 13 = CANL. A többi RJ45 láb nincs használva.

RJ45 pinout rajz

CAN-GO 2 RJ45 aljzat jelölése

Huawei R4850G2 hátlapi CAN pontok

Huawei R4850G2 hátlapi pin táblázat

CAN-GO 2 Huawei v1.5.1 - Soft OFF funkció

A v1.5.1 verzióban a CAN-GO 2 Huawei firmware Soft OFF módot kapott. Ez a funkció a tápegységet 42 V-os készenléti állapotba viszi, így a töltés nagy teljesítményű relé kapcsolása nélkül is leállítható.

- Soft OFF kikapcsolva: normál töltés a beállított U set és I set értékekkel.

- Soft OFF bekapcsolva: a vezérlő 42.0 V-ot és 20% áramlimitet küld a táp felé.

- A korábbi feszültség- és áramlimit-beállítás megmarad, Soft OFF után visszaáll.

- Home Assistantban külön MQTT kapcsolóként jelenik meg: Soft OFF.

- A mért üresjárati fogyasztás kb. 3-4 W, ezért szigetüzem tartalék energiaforrásához is alkalmas standby mód.

MQTT topicok

| Topic | Érték | Funkció |
| --- | --- | --- |
| <base_topic>/set/soft_off | ON / OFF | Soft OFF parancs Home Assistantból vagy MQTT-ből |
| <base_topic>/state/soft_off | ON / OFF | Soft OFF állapot visszajelzése |
| <base_topic>/state/charging | ON / OFF | Kompatibilitási állapot a régi charging elnevezéshez |

Megjegyzés: Soft OFF ON állapotban a kimeneti feszültség célértéke 42.0 V. Ez nem mechanikus leválasztás, hanem vezérelt, alacsony készenléti állapot.

Home Assistant mobil nézet

A CAN-GO 2 v1.5.1 Home Assistantban a töltőfeszültség, az áramlimit és a külön Soft OFF kapcsoló is megjelenik és vezérelhető. A kapcsolóval a táp 42 V-os standby módba vihető, miközben az élő feszültség-, áram- és teljesítményadatok továbbra is látszanak.

| Áramlimit 28%, Soft OFF kapcsoló és élő mért értékek | Áramlimit 72%, telefonos HA vezérlés közben | Áramlimit 100%, kb. 3 kW teljesítmény kijelzése |
| --- | --- | --- |

A képeken látható, hogy a beállított áramlimit, a feszültség, a Soft OFF kapcsoló, valamint a mért áram, feszültség, teljesítmény és CAN státusz egy telefonról is áttekinthető.

CAN-GO 2 v1.5.1 - Soft OFF és kijelző-alvás

Az új képernyők a Soft OFF működést, a WiFi / MQTT státuszt, a kijelző elsötétedési gyorsgombját, a Power képernyőt és a Home Assistantból elérhető kapcsolókat mutatják.

| Soft OFF kijelző: a táp 42 V standby módba kapcsolható, a korábbi beállítások megőrzésével. | WiFi / MQTT státusz és kijelző-alvás gyorsgomb: például 5 perces elsötétedési idővel. |
| --- | --- |
| Power képernyő: élő teljesítmény, energia, hőmérséklet és reset funkció. | Home Assistant nézet: Soft OFF kapcsoló, töltési teljesítmény, élő mérési adatok és CAN státusz. |